BÁO CÁO LAB 4

THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG LAN 
ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT CAO

Sinh viên thực hiện: Lê Đức Việt – 23162113

Mục lục

1.	Giới thiệu	2

2.	Mục tiêu thiết kế	3

3.	Phân tích các yêu cầu	4

3.1.	Hiện trạng và phạm vi triển khai	4

3.2.	Yêu cầu về kết nối và hiệu năng	4

3.3.	Yêu cầu về bảo mật	5

3.4.	Yêu cầu về quản trị và vận hành	6

3.5.	Yêu cầu về tính sẵn sàng và độ tin cậy	7

3.6.	Yêu cầu về khả năng mở rộng và phát triển lâu dài	7

4.	Sơ đồ hệ thống	8

5.	Quy hoạch IP	12

6.	Các kỹ thuật triển khai	15

7.	Danh mục thiết bị và dự toán đầu tư	19

8.	Hướng phát triển và kết luận	29

8.1.	Hướng phát triển	29

8.2.	Kết luận	29

- Giới thiệu

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, hệ thống mạng nội bộ đóng vai trò nền tảng trong việc bảo đảm hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Hệ thống mạng không chỉ phục vụ nhu cầu kết nối giữa người dùng và tài nguyên nội bộ, mà còn là môi trường để triển khai các dịch vụ công nghệ thông tin cốt lõi như xác thực người dùng, quản lý thiết bị, truy cập Internet, vận hành máy chủ ứng dụng, thư điện tử, giám sát an ninh và kết nối không dây.

Đối với doanh nghiệp có quy mô nhiều khối nhà, yêu cầu đặt ra cho hệ thống mạng không còn dừng ở việc bảo đảm kết nối đơn thuần, mà cần đáp ứng đồng thời các tiêu chí về hiệu năng, tính sẵn sàng, khả năng mở rộng, dễ quản trị và đặc biệt là mức độ an toàn thông tin. Việc phân tách vùng mạng, xây dựng kiến trúc bảo mật nhiều lớp, tách biệt dịch vụ công cộng và dịch vụ nội bộ, triển khai hệ thống Wi-Fi riêng cho nhân viên và khách, cùng với các cơ chế giám sát và kiểm soát truy cập là những nội dung quan trọng trong thiết kế mạng hiện đại.

Báo cáo này trình bày phương án thiết kế hệ thống mạng LAN cho một doanh nghiệp có 3 tòa nhà, trong đó bao gồm đầy đủ các thành phần của một hạ tầng mạng doanh nghiệp như: lớp Core, Distribution, Access, hệ thống tường lửa biên, vùng DMZ, hệ thống quản trị, máy chủ hạ tầng, hệ thống mạng không dây, và các giải pháp bảo mật chuyên dụng như WAF, Mail Security Gateway, RADIUS, Syslog và Jump Server.

Mục tiêu của báo cáo là đề xuất một phương án thiết kế tổng thể, có tính thực tiễn cao, đáp ứng được nhu cầu hiện tại của doanh nghiệp đồng thời sẵn sàng mở rộng trong tương lai.

- Mục tiêu thiết kế

Mục tiêu của hệ thống được đề xuất trong báo cáo này bao gồm các nội dung chính sau:

- Xây dựng một hệ thống mạng LAN ổn định và có cấu trúc rõ ràng cho doanh nghiệp, bảo đảm khả năng kết nối thông suốt giữa người dùng, máy chủ và các dịch vụ dùng chung.

- Tổ chức hệ thống mạng theo mô hình phân cấp chuẩn gồm Core Layer, Distribution Layer và Access Layer, từ đó giúp đơn giản hóa công tác triển khai, vận hành, mở rộng và khắc phục sự cố.

- Xây dựng mô hình bảo mật nhiều lớp, trong đó các dịch vụ công cộng như web và mail được đặt trong vùng DMZ, tách biệt hoàn toàn với mạng nội bộ; đồng thời áp dụng các giải pháp bảo mật chuyên dụng như FortiWeb cho Web Server và FortiMail cho Mail Server.

- Tăng cường an toàn thông tin cho hệ thống nội bộ bằng việc triển khai Firewall nội bộ, phân vùng quản trị riêng, xây dựng Jump Server phục vụ quản trị an toàn, triển khai RADIUS Server cho xác thực 802.1X và hệ thống Syslog để tập trung nhật ký sự kiện.

- Thiết kế hệ thống mạng không dây doanh nghiệp theo hướng quản lý tập trung, trong đó sử dụng Wireless Controller để điều phối các Access Point, đồng thời tách riêng Wi-Fi nhân viên và Wi-Fi khách, áp dụng chính sách truy cập và bảo mật khác nhau cho từng nhóm đối tượng.

- Xây dựng quy hoạch địa chỉ IP khoa học, rõ ràng, có tính mở rộng, phù hợp với mô hình của doanh nghiệp và nhiều vùng mạng chức năng khác nhau

- Đề xuất danh mục thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế, bảo đảm cân đối giữa hiệu năng, chi phí đầu tư và khả năng nâng cấp trong tương lai.

- Phân tích các yêu cầu

  - Hiện trạng và phạm vi triển khai

Doanh nghiệp được giả định có 3 tòa nhà, mỗi tòa nhà gồm 12 phòng ban và khoảng 1000 người dùng đầu cuối. Hệ thống cần phục vụ đồng thời các nhu cầu sau:

- Kết nối mạng có dây cho máy tính, máy in, điện thoại IP và các thiết bị văn phòng.

- Kết nối Wi-Fi cho nhân viên.

- Kết nối Wi-Fi riêng cho khách hàng hoặc đối tác đến làm việc.

- Cung cấp dịch vụ web công cộng và hệ thống thư điện tử.

- Cung cấp các dịch vụ hạ tầng như DHCP, DNS, Domain Controller, xác thực RADIUS và quản lý nhật ký hệ thống.

- Bảo vệ hệ thống khỏi các nguy cơ tấn công từ Internet cũng như từ bên trong nội bộ.

- Cho phép quản trị tập trung, có kiểm soát và có khả năng truy vết.

Phạm vi triển khai bao gồm toàn bộ hệ thống mạng LAN nội bộ của doanh nghiệp, các kết nối giữa 3 tòa nhà, vùng DMZ, mạng quản trị, mạng người dùng, mạng không dây, cùng với các giải pháp bảo mật và giám sát đi kèm.

Trong báo cáo này, hệ thống được thiết kế theo mô hình tập trung tại khu vực trung tâm dữ liệu hoặc phòng máy chính, nơi đặt các thành phần như Core Switch, Firewall, máy chủ hạ tầng, hệ thống quản trị và các dịch vụ bảo mật. Các tòa nhà còn lại sẽ kết nối về trung tâm thông qua các tuyến backbone tốc độ cao.

  - Yêu cầu về kết nối và hiệu năng

Hệ thống mạng cần bảo đảm khả năng kết nối ổn định, liên tục và hiệu năng đủ đáp ứng cho các hoạt động của doanh nghiệp. Các yêu cầu chính bao gồm:

- Kết nối tốc độ cao giữa các tòa nhà, bảo đảm băng thông đủ lớn cho trao đổi dữ liệu, truy cập ứng dụng nội bộ, truy cập Internet và vận hành dịch vụ tập trung.

- Các liên kết backbone giữa Core và Distribution cần có tốc độ cao, ưu tiên sử dụng cáp quang để tăng hiệu năng và giảm nhiễu.

- Các liên kết từ Access Switch đến thiết bị đầu cuối và Access Point sử dụng cáp đồng Cat6A để đáp ứng tốc độ Gigabit hoặc Multi-Gigabit.

- Độ trễ thấp trong mạng nội bộ, đáp ứng tốt cho các ứng dụng văn phòng, hệ thống quản trị, các dịch vụ xác thực và truy cập ứng dụng doanh nghiệp.

- Hệ thống phải có khả năng hỗ trợ đồng thời lượng lớn người dùng, thiết bị đầu cuối và thiết bị không dây mà không làm giảm đáng kể hiệu năng toàn mạng.

- Các Access Switch cần có khả năng cấp nguồn PoE cho các Access Point, điện thoại IP hoặc các thiết bị ngoại vi khác như wifi adapters, camera.

Yêu cầu hiệu năng cũng bao gồm việc thiết kế hợp lý số lượng Access Point, vị trí đặt switch, phân chia VLAN và quy hoạch uplink để tránh hiện tượng nghẽn cổ chai.

  - Yêu cầu về bảo mật

Đây là nhóm yêu cầu quan trọng nhất trong thiết kế hệ thống. Hệ thống cần được triển khai theo nguyên tắc bảo mật nhiều lớp và phân vùng mạng rõ ràng, trong đó mỗi khu vực mạng có mức độ tin cậy khác nhau.

Các yêu cầu bảo mật gồm:

- Triển khai Firewall biên thế hệ mới để kiểm soát và lọc lưu lượng giữa Internet và hệ thống nội bộ.

- Thiết kế và vận hành bảo mật nhiều lớp từ core – distribution – access nhằm thu hẹp khả năng ảnh hưởng của các cuộc tấn công, đồng thời dễ dàng quản lí, khôi phục nếu cần thiết.

- Xây dựng vùng DMZ riêng cho các dịch vụ công cộng như Web Server và Mail Server, không cho các máy chủ này kết nối trực tiếp vào mạng nội bộ.

- Sử dụng FortiWeb để bảo vệ Web Server khỏi các tấn công ở tầng ứng dụng như SQL Injection, Cross-Site Scripting, file inclusion, bot độc hại và các tấn công vào ứng dụng web.

- Sử dụng FortiMail để bảo vệ Mail Server khỏi spam, phishing, malware, email giả mạo và các mối đe dọa qua thư điện tử.

- Sử dụng Internal Firewall để phân đoạn mạng nội bộ, hạn chế truy cập trái phép giữa mạng người dùng, mạng máy chủ và mạng quản trị.

- Tách riêng Management Zone để phục vụ quản trị hệ thống; người dùng thông thường không được phép truy cập trực tiếp vào vùng này.

- Sử dụng Jump Server làm điểm truy cập quản trị tập trung, giúp kiểm soát quyền truy cập, tăng cường bảo mật và phục vụ audit.

- Triển khai RADIUS Server kết hợp với Wireless Controller nhằm cung cấp xác thực 802.1X cho Wi-Fi nhân viên.

- Tách riêng Wi-Fi nhân viên và Wi-Fi khách bằng các SSID và VLAN độc lập, áp dụng các chính sách truy cập khác nhau.

- Thu thập nhật ký từ các thiết bị bảo mật, switch, máy chủ và hệ thống xác thực về Syslog Server để hỗ trợ giám sát và điều tra sự cố.

- Áp dụng chính sách deny by default, chỉ cho phép các luồng truy cập thật sự cần thiết giữa các vùng mạng.

  - Yêu cầu về quản trị và vận hành

Để bảo đảm hệ thống vận hành bền vững và thuận tiện trong quản lý, các yêu cầu về quản trị và giám sát được xác định như sau:

- Toàn bộ thiết bị mạng cần được cấu hình đặt tên, đánh địa chỉ quản trị, phân quyền truy cập và quản lý tập trung.

- Tách riêng mạng quản trị khỏi mạng người dùng và mạng dịch vụ công cộng.

- Chỉ cho phép quản trị thiết bị thông qua Jump Server hoặc từ các máy quản trị được cấp quyền.

- Các thiết bị cần hỗ trợ gửi nhật ký về Syslog Server để tập trung theo dõi.

- Hệ thống cần có khả năng mở rộng để tích hợp với các giải pháp giám sát như NMS, SIEM hoặc các nền tảng quản trị bảo mật tập trung trong tương lai.

- Việc đánh địa chỉ IP, đặt tên thiết bị, phân VLAN và ghi chú sơ đồ cần được chuẩn hóa nhằm giúp công tác vận hành và xử lý sự cố dễ dàng hơn.

- Hệ thống cần có khả năng sao lưu cấu hình thiết bị, ghi nhận thay đổi cấu hình và bảo đảm khôi phục nhanh khi có sự cố.

  - Yêu cầu về tính sẵn sàng và độ tin cậy

Doanh nghiệp cần một hệ thống mạng hoạt động ổn định, giảm thiểu tối đa thời gian gián đoạn. Do đó, thiết kế cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Sử dụng cặp thiết bị Firewall biên chạy dự phòng hoặc HA.

- Core Switch được thiết kế theo mô hình dự phòng, tránh điểm lỗi đơn.

- Các kết nối backbone giữa Core, Distribution và các khối mạng quan trọng cần có dự phòng uplink khi có thể.

- Hệ thống mạng giữa các tòa nhà ưu tiên dùng cáp quang để tăng độ ổn định và giảm ảnh hưởng của nhiễu điện từ.

- Các máy chủ hạ tầng quan trọng như Domain Controller, DNS, DHCP, RADIUS và Syslog cần được đặt trong vùng máy chủ ổn định, có phương án sao lưu và khôi phục dữ liệu.

- Hệ thống mạng không dây cần được thiết kế với số lượng Access Point phù hợp để bảo đảm vùng phủ sóng và khả năng chuyển vùng giữa các điểm phát.

- Các thiết bị quản trị và bảo mật cần được cấp nguồn ổn định, ưu tiên đặt trong tủ rack, có UPS và môi trường vận hành chuẩn.

  - Yêu cầu về khả năng mở rộng và phát triển lâu dài

Một hệ thống mạng doanh nghiệp không chỉ phục vụ nhu cầu hiện tại mà còn phải sẵn sàng cho sự phát triển trong tương lai. Các yêu cầu mở rộng bao gồm:

- Cho phép bổ sung thêm người dùng, phòng ban, thiết bị đầu cuối và Access Point mà không cần thay đổi toàn bộ kiến trúc.

- Có khả năng bổ sung thêm các máy chủ dịch vụ mới như file server, application server, backup server hoặc hệ thống ảo hóa.

- Dải địa chỉ IP được quy hoạch hợp lý để tránh chồng chéo và có đủ không gian cho các VLAN mới.

- Có khả năng nâng cấp băng thông backbone, Internet, uplink switch và các thiết bị biên khi doanh nghiệp mở rộng quy mô.

- Có thể tích hợp thêm các giải pháp bảo mật nâng cao như NAC, SIEM, EDR, VPN truy cập từ xa hoặc hệ thống giám sát tập trung.

- Có thể triển khai thêm chi nhánh hoặc tòa nhà mới bằng cách mở rộng theo mô hình phân cấp hiện có.

- Sơ đồ hệ thống

Sơ đồ logic và vật lí cho hệ thống mạng LAN

Sơ đồ chi tiết ứng với từng building

Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân cấp và phân vùng bảo mật, gồm các khu vực chính sau:

  - Khu vực Internet và bảo mật biên

Doanh nghiệp kết nối ra Internet thông qua hệ thống Firewall biên. Tại lớp này, sử dụng FortiGate 120G làm tường lửa thế hệ mới nhằm thực hiện các chức năng:

- kiểm soát truy cập Internet

- NAT/PAT

- lọc lưu lượng

- kiểm tra trạng thái kết nối

- phát hiện và ngăn chặn xâm nhập

- lọc ứng dụng

- giám sát lưu lượng mã hóa nếu cần

Lớp này đóng vai trò tuyến phòng thủ đầu tiên trước các mối đe dọa từ Internet.

  - Vùng DMZ

Vùng DMZ là khu vực trung gian giữa Internet và mạng nội bộ, nơi đặt các dịch vụ công cộng gồm:

- Web Server

- Mail Server

- FortiWeb đặt trước Web Server

- FortiMail đặt trước Mail Server

- DMZ Switch

Nhờ đó, các dịch vụ công cộng được bảo vệ chuyên biệt, đồng thời vẫn tách biệt hoàn toàn khỏi mạng nội bộ doanh nghiệp.

  - Vùng LAN (Core Layer)

Core Layer đóng vai trò trung tâm chuyển mạch và định tuyến nội bộ. Đây là nơi kết nối giữa:

- Firewall biên

- Internal Firewall

- Distribution Switches

- Internal Switch

- Management Zone

- các kết nối backbone giữa các tòa nhà

Core Layer phải bảo đảm hiệu năng cao, độ ổn định lớn và hỗ trợ dự phòng uplink.

  - Vùng LAN (Distribution Layer)

Mỗi tòa nhà có một cặp Distribution Switch. Nhiệm vụ của lớp này là:

- tổng hợp lưu lượng từ Access Switch

- thực hiện phân chia VLAN

- hỗ trợ trunk và uplink về Core

- đóng vai trò trung gian giữa Access và Core

  - Vùng LAN (Access Layer)

Access Layer là nơi kết nối trực tiếp đến người dùng cuối và các thiết bị đầu cuối như:

- máy tính văn phòng

- laptop

- điện thoại

- máy in

- Access Point

Access Switch sử dụng loại hỗ trợ PoE để cấp nguồn cho các AP. Đây là lớp mạng có phạm vi rộng nhất, phục vụ trực tiếp cho hoạt động của doanh nghiệp.

  - Internal Firewall và phân vùng nội bộ

Internal Firewall được triển khai giữa Core Layer và các vùng nội bộ quan trọng nhằm:

- phân tách mạng người dùng với mạng máy chủ

- phân tách mạng quản trị với mạng nội bộ

- kiểm soát truy cập giữa các VLAN/zone

- tăng cường bảo mật chống lan truyền ngang trong nội bộ

  - Infrastructure Zone

Đây là vùng dành cho các máy chủ hạ tầng cốt lõi, gồm:

- DHCP Server

- DNS Server

- Domain Controller

Các máy chủ này phục vụ cho toàn bộ hệ thống và được đặt trong vùng riêng để dễ kiểm soát truy cập.

  - Management Zone

Đây là vùng quản trị và dịch vụ bảo mật, bao gồm:

- MGNT Switch

- Syslog Server

- RADIUS Server

- Ubuntu Jump Server

- Wireless Controller

Vùng này chỉ cho phép các thiết bị quản trị hoặc tài khoản quản trị truy cập. Mọi hoạt động quản trị đều ưu tiên đi qua Jump Server.

  - Hệ thống mạng không dây

Hệ thống Wi-Fi được triển khai bằng các Access Point doanh nghiệp đặt tại các tòa nhà, kết nối về Access Switch. Các AP được quản lý tập trung bởi Wireless Controller.

Hệ thống Wi-Fi được chia thành hai mạng riêng biệt:

- Wi-Fi nhân viên: dùng cho cán bộ nhân viên, xác thực bằng 802.1X qua RADIUS.

- Wi-Fi khách: dùng cho khách hoặc đối tác, tách riêng bằng VLAN, chỉ cho phép truy cập Internet.

- Quy hoạch IP

  - Nguyên tắc quy hoạch

- Mỗi khu vực mạng hoặc VLAN có một dải địa chỉ riêng.

- Tách biệt mạng người dùng, mạng máy chủ, mạng quản trị, mạng Wi-Fi nhân viên, Wi-Fi khách và DMZ.

- Dải địa chỉ được thiết kế đủ rộng cho mở rộng sau này.

  - Đề xuất dải IP

Mạng quản trị

- VLAN 10 – Management: 10.10.10.0/24

Wi-Fi nhân viên

- VLAN 20 – Staff Wi-Fi: 10.10.20.0/24

Wi-Fi khách

- VLAN 30 – Guest Wi-Fi: 10.10.30.0/24

AP Management

- VLAN 40 – Wireless AP Management: 10.10.40.0/24

Máy chủ hạ tầng

- VLAN 50 – Infrastructure Servers: 10.10.50.0/24

Máy chủ bảo mật / giám sát

- VLAN 60 – Security Services: 10.10.60.0/24

DMZ

- VLAN 70 – DMZ: 10.10.70.0/24

Người dùng tòa nhà A

- VLAN 101 – Building A Users: 172.16.101.0/24

Người dùng tòa nhà B

- VLAN 102 – Building B Users: 172.17.102.0/24

Người dùng tòa nhà C

- VLAN 103 – Building C Users: 172.18..103.0/24

Thiết bị in ấn / IoT

- VLAN 110 – Printers/IoT: 10.10.110.0/24

  - Địa chỉ cho các máy chủ

- Domain Controller: 10.10.50.10

- DNS Server: 10.10.50.20

- DHCP Server: 10.10.50.30

- RADIUS Server: 10.10.60.10

- Syslog Server: 10.10.60.20

- Jump Server: 10.10.60.30

- Wireless Controller: 10.10.60.40

- FortiWeb: 10.10.70.10

- Web Server: 10.10.70.20

- FortiMail: 10.10.70.30

- Mail Server: 10.10.70.40

  - Gateway

Gateway của từng VLAN được đặt trên Interface Layer 3 tại Core hoặc Internal Firewall tùy theo thiết kế phân đoạn. Ví dụ:

- VLAN 10 → 10.10.10.1

- VLAN 20 → 10.10.20.1

- VLAN 30 → 10.10.30.1

- VLAN 50 → 10.10.50.1

- VLAN 70 → 10.10.70.1

  - Chính sách định tuyến

- DMZ không được phép truy cập tự do vào Internal LAN.

- Guest Wi-Fi chỉ được đi ra Internet.

- Management Zone chỉ cho phép truy cập từ Jump Server hoặc Admin PC được cấp quyền.

- Người dùng nội bộ chỉ được truy cập những dịch vụ cần thiết đến server.

- Các kỹ thuật triển khai

  - Mô hình mạng phân cấp

Hệ thống được xây dựng theo mô hình 3 lớp:

- Core Layer: xử lý chuyển mạch tốc độ cao và kết nối trung tâm.

- Distribution Layer: gom lưu lượng từ Access và thực hiện chính sách VLAN, uplink.

- Access Layer: kết nối thiết bị đầu cuối và Access Point.

Mô hình này giúp hệ thống dễ mở rộng, dễ bảo trì và giảm mức độ phức tạp khi triển khai.

  - Phân chia VLAN

Hệ thống chia nhiều VLAN theo từng chức năng:

- VLAN quản trị

- VLAN người dùng theo từng tòa nhà

- VLAN Wi-Fi nhân viên

- VLAN Wi-Fi khách

- VLAN AP management

- VLAN máy chủ hạ tầng

- VLAN bảo mật / giám sát

- VLAN DMZ

Cách tiếp cận này giúp tăng cường bảo mật, giảm broadcast domain và hỗ trợ quản lý linh hoạt.

  - Triển khai tường lửa và phân vùng bảo mật

Firewall biên

Sử dụng FortiGate 120G làm Firewall biên, đặt giữa Internet và hệ thống nội bộ. Các chức năng triển khai gồm:

- chính sách truy cập Internet

- NAT/PAT

- lọc port, protocol, application

- IPS/IDS

- application control

- logging và cảnh báo

Internal Firewall

Internal Firewall được sử dụng để phân tách:

- mạng người dùng

- mạng hạ tầng

- mạng quản trị

- các dịch vụ quan trọng

- Điều này giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép từ mạng người dùng vào các tài nguyên nhạy cảm.

  - Triển khai DMZ

Vùng DMZ được triển khai như một mạng riêng biệt, tách khỏi mạng nội bộ. Các dịch vụ public được đặt ở đây để giảm nguy cơ nếu bị tấn công từ Internet.

- Web Server chỉ được công bố thông qua FortiWeb

- Mail Server chỉ được công bố thông qua FortiMail

Không cho phép truy cập trực tiếp từ Internet vào server nội bộ.

  - Triển khai FortiWeb, FortiMail

FortiWeb đóng vai trò Web Application Firewall, giúp:

- bảo vệ ứng dụng web khỏi các cuộc tấn công ở tầng ứng dụng

- phát hiện và chặn các mẫu tấn công phổ biến

- giám sát truy cập web

- tăng cường an toàn cho dịch vụ web công cộng

FortiMail là Secure Email Gateway, thực hiện:

- lọc spam

- chống phishing

- quét malware

- kiểm soát file đính kèm

- hỗ trợ SPF, DKIM, DMARC

- tăng cường bảo vệ hệ thống thư điện tử doanh nghiệp

  - Triển khai RADIUS server và xác thực 802.1X

RADIUS Server được sử dụng để xác thực người dùng Wi-Fi nhân viên. Cơ chế hoạt động như sau:

- người dùng kết nối vào SSID nhân viên

- Access Point chuyển yêu cầu xác thực tới Wireless Controller

- Wireless Controller chuyển tiếp tới RADIUS Server

- RADIUS xác minh thông tin với Domain Controller

- nếu hợp lệ, người dùng được cấp quyền truy cập vào mạng nội bộ theo chính sách

  - Triển khai wifi nhân viên và khách

Wi-Fi nhân viên

- dùng SSID riêng

- bảo mật WPA3-Enterprise

- xác thực qua 802.1X

- vào VLAN riêng

- được cấp quyền truy cập phù hợp tới hệ thống nội bộ

Wi-Fi khách

- dùng SSID riêng

- vào Guest VLAN

- tách khỏi mạng nội bộ

- chỉ cho phép truy cập Internet

- có thể áp dụng giới hạn băng thông hoặc captive portal

  - Triển khai Jump server, sys log

Jump Server là máy chủ trung gian cho quản trị. Vai trò:

- làm điểm vào quản trị tập trung

- hạn chế truy cập trực tiếp từ máy Admin vào các thiết bị mạng và máy chủ

- tăng tính bảo mật

- phục vụ ghi log, kiểm soát và audit phiên quản trị

Luồng quản trị:
Admin PC → Jump Server → Firewall / Switch / Server

Syslog Server được dùng để thu thập nhật ký từ:

- Firewall

- Switch, router

- Wireless Controller

- RADIUS

- máy chủ hạ tầng

- các thành phần bảo mật, traffic trong hệ thống

Nhật ký tập trung giúp theo dõi trạng thái hệ thống, phục vụ điều tra và đáp ứng yêu cầu quản trị an toàn thông tin.

  - Hệ thống cáp mạng

- Cáp quang dùng cho backbone, uplink giữa các tòa nhà, giữa Core và Distribution, giữa các switch trung tâm, và các kết nối tốc độ cao.

- Cáp đồng Cat6A dùng cho kết nối từ Access Switch đến máy trạm, máy in, AP và các thiết bị đầu cuối.

  - Triển khai đảm bảo dự phòng và tính sẵn sàng

- Firewall biên triển khai theo cặp HA.

- Core Switch triển khai dự phòng.

- Uplink từ Distribution về Core có thể thiết kế dự phòng.

- Các dịch vụ hạ tầng quan trọng cần sao lưu định kỳ.

- Access Point được quản lý tập trung qua Wireless Controller để giảm rủi ro cấu hình rời rạc

- Danh mục thiết bị và dự toán đầu tư

| STT | Tên thiết bị | Chức năng | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Các thiết bị mạng chính |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fortinet FortiGate 120G | Firewall biên - đặt giữa Internet và hệ thống nội bộ/DMZ | - 16 cổng GE RJ45 tăng tốc phần cứng - 2 cổng GE RJ45 dành cho Management/HA. - 8 khe GE SFP. - 4 khe 10GE SFP+ FortiLink mặc định. - 1 cổng USB. - 1 cổng console RJ45. - dual AC power. - IPS throughput: 5.3 Gbps - NGFW throughput: 3.1 Gbps - Threat protection throughput: 2.8 Gbps - Firewall throughput: 39 / 39 / 28 Gbps - IPsec VPN throughput: 35 Gbps - SSL-VPN throughput: 1.5 Gbps - SSL inspection throughput: 3 Gbps - Rack Mount, 1U | Cái | 2 | 2,664.72 |
|  | License FG-120G-BDL-950-60 |  | - Hardware + FortiCare Premium + FortiGuard UTP 5 năm | Gói | 2 | 11,991.24 |
|  | Module quang 10G SFP+ |  | 4 x 10G SFP+ | Cái | 4 | 824.00 |
|  | Dây HA |  | Ethernet patch cable RJ45 (Cat6A) – có sẵn khi mua firewall | Sợi | 2 |  |
| 2 | Fortinet FortiGate 70G | Firewall nội bộ | - 2 cổng GE WAN. - 6 cổng GE RJ45. - 2 cổng GE RJ45 FortiLink mặc định. - 1 cổng USB. - 1 cổng console RJ45. - TPM và BLE tích hợp. - IPS throughput: 2.5 Gbps - NGFW throughput: 1.5 Gbps - Threat protection throughput: 1.3 Gbps - Firewall throughput: 10 / 10 / 10 Gbps - IPsec VPN throughput: 7.1 Gbps - SSL inspection throughput: 1.4 Gbps - Application control throughput: 3.6 Gbps | Cái | 2 | 741.68 |
|  | License FG-70G-BDL-950-60 |  | - Hardware + FortiCare Premium + FortiGuard UTP 5 năm | Gói | 2 | 2,948.18 |
|  | Rack shelf | Dùng để gắn FortiGate 70G vào tủ rack | Shelf 19 inch | Cái | 2 | 50.00 |
|  | Patch cord Cat6A 1m |  | Cat6A | Sợi | 4 | 8.00 |
| 3 | FortiWeb 100F | Được triển khai trước Web Server trong DMZ để làm Web Application Firewall. | - 4 cổng GE RJ45. - 4 GB RAM. - 1 ổ SSD 64 GB. - Application licenses: unlimited. - hỗ trợ High Availability active/passive và active/active clustering. - AI-based machine learning. - web server/application signatures. - IP reputation. - native HTTP/2 support. - WebSocket protection. - Client-Side Protection. - bảo vệ OWASP Top 10. - chống XSS, SQL Injection, CSRF, session hijacking. - hỗ trợ virtual patching, file upload scanning với AV/sandbox. - Cao 88 mm tương đương khoảng 2U | Cái | 1 | 10,362.80 |
|  | License FWB-100F-BDL-934-60 |  | - Standard Bundle 5 năm | Gói | 1 | 36,269.80 |
|  | Patch cord quang |  | LC-LC OM4 duplex 10Gbs | Sợi | 2 | 50.00 |
| 4 | FortiMail 200F | Được triển khai trước Mail Server trong DMZ để làm Secure Email Gateway | - 4 cổng 10/100/1000 RJ45. - 1 x 1 TB storage. - 4 GB RAM. - TPM tích hợp. - single power supply. - Email routing: 50.000 messages/giờ - Rack Mount, 1U | Cái | 1 | 3,515.21 |
|  | FML-200F-BDL-640-60 |  | - Base Bundle 5 năm | Gói | 1 | 12,303.23 |
|  | Patch cord quang |  | LC-LC OM4 duplex 10Gbs | Sợi | 2 | 50.00 |
| 5 | Cisco C8300-1N1S-6T | Edge Router | - 1 SM slot - 1 NIM slot - 6 cổng 1GbE L3 tích hợp - thuộc Catalyst 8300 Series Edge Platforms - Cisco định vị cho SD-WAN, WAN edge, routing biên và tích hợp dịch vụ mạng hiện đại. - 1RU | Cái | 2 | 12,947.00 |
|  | Module quang uplink 10G |  | SFP-10G-SR-S, multimode OM4 | Cái | 8 | 824.00 |
|  | License Cisco DNA SD-WAN 5 năm |  |  | Gói | 2 | 4,952.41 |
| 6 | Cisco Catalyst C9300X-24Y-A | Core Switch | - 24 cổng 25G/10G/1G SFP28 - modular uplinks - Network Advantage license - hỗ trợ StackWise-1T tới 1 Tbps - 1RU rack-mount | Cái | 2 | 8,483.00 |
|  | Module quang uplink nội bộ - SFP-10G-SR-S |  | - 10GBASE-SR - Dùng cho MMF OM3/OM4 - Tốc độ 10Gbps | Cái | 8 | 350.00 |
|  | Module quang backbone / liên tòa nhà - SFP-10G-LR-S |  | - 10GBASE-LR - Dùng cho single-mode - Tốc độ 10Gbps | Cái | 10 | 650.00 |
|  | Patch cord quang LC-LC |  |  | Sợi | 12 | 50.00 |
|  | Dây StackWise 1Tbs |  |  | Sợi | 2 | 100.00 |
|  | Cisco DNA/Catalyst Advantage 5 năm |  |  | Gói | 2 | 3,952.41 |
| 7 | Cisco Catalyst C9300-24T-A | Distribution Switch | - 24 cổng 1G copper - modular uplinks - data only - Network Advantage - hỗ trợ StackWise-480 tới 480 Gbps. - 1RU rack-mount | Cái | 9 | 1,621.00 |
|  | Module quang uplink - SFP-10G-SR-S |  | - 10GBASE-SR - 10Gbps | Cái | 12 | 350.00 |
|  | Patch cord quang LC-LC |  |  | Sợi | 12 | 50.00 |
|  | Dây Stackwise 480Gbs |  |  | Sợi | 8 | 80.00 |
|  | Cisco DNA Advantage 5 năm |  |  | Gói | 9 | 3,799.04 |
| 8 | Cisco Catalyst C9200L-48P-4X-E | Access Switch PoE | - 48 cổng PoE+ - 4 uplink 10G - model Network Essentials - hỗ trợ PoE+ với khả năng cấp nguồn động; toàn dòng 9200 có thể scale tới 1440 W PoE+ tùy model/nguồn. - 1RU rack-mount. | Cái | 8 | 1,979.00 |
|  | Module quang uplink - SFP-10G-SR-S |  |  | Cái | 12 | 350.00 |
|  | Patch panel Cat6A |  | - 48 port | Cái | 8 | 50.00 |
|  | Patch cord Cat6A |  | - Cat6A | Sợi | 80 | 50.00 |
|  | Cisco DNA Essentials 5 năm |  |  | Gói | 8 | 1,456.00 |
| 9 | Cisco CW9800L | Wireless Controller | - hỗ trợ AP từ Wi-Fi 5 Wave 2, Wi-Fi 6/6E đến Wi-Fi 7 - tối đa 500 AP - tối đa 10.000 client - throughput tới 10 Gbps - cần tối thiểu IOS-XE 17.18.2. | Cái | 1 | 5,400.00 |
|  | Patch cord quang |  |  | Sợi | 10 | 50.00 |
|  | Rack shelf |  |  | Cái | 1 | 30.00 |
|  | License controller |  | license wireless chủ yếu gắn với AP | Gói | 10 |  |
| 10 | Cisco CW9176I | Access Point | - chuẩn Wi-Fi 7 (802.11be) - hỗ trợ các cải tiến như 4K-QAM, Multilink Operation, enhanced OFDMA, preamble puncturing, và channel width tới 320 MHz - 3 radio tích hợp: 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - mỗi băng tần hỗ trợ 4x4 MU-MIMO với 4 spatial streams - PHY data rate tới 10.1 Gbps hoặc 14.4 Gbps tùy cấu hình radio - 1 cổng Multigig Ethernet 1/2.5/5/10G RJ45 - 1 cổng console RJ45 - USB 2.0 - hỗ trợ WPA2/WPA3 | Cái | 10 | 2,181.99 |
|  | Giá treo AP |  | - phụ kiện theo AP | Bộ | 10 | 10.00 |
|  | Patch cord cat6A |  | - cat6A | Sợi | 10 | 10.00 |
|  | Wireless Subscription 5 năm |  |  | Gói | 10 | 250.00 |
| Module quang, cáp và phụ kiện kết nối |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cáp quang backbone OM4 - 4FO, outdoor |  | - Core ↔ Distribution, Access ↔ Distribution, Firewall | Mét | 500 | 2.50 |
| 12 | Cáp đồng Cat6A |  | Thùng 305m | Thùng | 10 | 150.00 |
| Máy chủ và hệ thống dịch vụ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dell PowerEdge R450 | Máy chủ - Chạy VM dịch vụ hạ tầng | - Server rack 1U - Chạy các VM hạ tầng - 2 x Intel Xeon Silver dòng 4rd Gen, 16 core - 16 x 16 GB RDIMM (256 GB) - 2 x SSD 480 GB - 4 x SSD 1.92 TB RAID 10 - 1 card 4 x 10GbE SFP+ - 2 PSU hot-plug redundant | Cái | 6 | 6,500.00 |
|  | Windows Server 2025 Standard | HĐH máy chủ DNS, DHCP, RADIUS, Jump |  | pack 16 -core | 6 | 2,500.00 |
| Tủ rack, nguồn, phụ kiện và thi công |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Tủ rack trung tâm |  | - 42U, sâu 1000 mm | Cái | 1 | 1,500.00 |
| 28 | Tủ rack tầng |  | - 27U | Cái | 3 | 800.00 |
| 29 | Nhãn, máng cáp, phụ kiện |  |  | Lô | 1 | 1,200.00 |
| 30 | Nhân công kéo cáp và đấu nối |  |  | Gói | 1 | 5,000.00 |
| 31 | Kiểm thử, labeling, nghiệm thu |  |  | Gói | 1 | 1,500.00 |

| Nhóm thiết bị | Thành tiền (USD) |
| --- | --- |
| Các thiết bị mạng chính | 77,748.75 |
| License + phần mềm | 119,386.93 |
| Module quang, cáp và phụ kiện kết nối | 29,472.00 |
| Máy chủ và hệ thống dịch vụ | 15,500.00 |
| Tủ rack, nguồn, phụ kiện và thi công | 5,500.00 |
| Tổng cộng | 257,957.68 |

- Hướng phát triển và kết luận

  - Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng hoặc nâng cấp theo các hướng sau:

- bổ sung thêm tòa nhà hoặc chi nhánh mới

- tăng số lượng người dùng và thiết bị đầu cuối

- triển khai thêm hệ thống NAC để kiểm soát truy cập mạng ở mức thiết bị

- triển khai SIEM để phân tích tập trung các sự kiện bảo mật

- triển khai EDR trên máy trạm và máy chủ

- triển khai VPN cho người dùng làm việc từ xa

- xây dựng hệ thống backup tập trung và hệ thống giám sát mạng chuyên dụng

- nâng cấp băng thông backbone và Internet khi nhu cầu tăng cao

- mở rộng hệ thống máy chủ ứng dụng, lưu trữ và ảo hóa

  - Kết luận

Báo cáo đã trình bày phương án thiết kế hệ thống mạng LAN cho doanh nghiệp có 3 tòa nhà theo hướng hiện đại, phân cấp rõ ràng và chú trọng bảo mật. Thiết kế đề xuất đã bao gồm đầy đủ các thành phần quan trọng của một hạ tầng mạng doanh nghiệp như lớp Core, Distribution, Access, vùng DMZ, Firewall biên, Firewall nội bộ, các máy chủ hạ tầng, vùng quản trị và hệ thống mạng không dây quản lý tập trung.

Điểm nổi bật của phương án là áp dụng kiến trúc bảo mật nhiều lớp, trong đó dịch vụ web và mail được bảo vệ bởi các giải pháp chuyên dụng là FortiWeb và FortiMail; mạng quản trị được tách biệt; việc quản trị được thực hiện thông qua Jump Server; hệ thống Wi-Fi được phân chia rõ ràng cho nhân viên và khách; các thành phần bảo mật và hạ tầng có thể ghi nhật ký tập trung về Syslog.

Với kiến trúc này, hệ thống không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu hiện tại của doanh nghiệp mà còn bảo đảm khả năng mở rộng, dễ quản trị và sẵn sàng nâng cấp theo nhu cầu phát triển trong tương lai. Đây là một phương án phù hợp để triển khai trong môi trường doanh nghiệp vừa và lớn, đặc biệt là doanh nghiệp có nhiều tòa nhà, nhiều người dùng và yêu cầu bảo mật cao.